Затверджено:

Наказом директора школи

від_________    №____

Директор школи_______Н.О.Загайна

Інструкція №_____

з охорони праці

під час роботи з кислотами і лугами

I.	Загальні положення

1.	Працюючи з кислотами та їдкими лугами, треба пам'ятати, що невиконання правил
поводження з ними призводить до сильних хімічних опіків.

З кислот найнебезпечнішими є концентровані нітратна та фторидна кислоти, що спричиняють дуже хворобливі пошкодження, які довго не заживають. Дуже, небезпечна концентрована сульфатна кислота, особливо для очей. Важкість опіків кислотами і лугами значно підвищується, якщо ці реагенти нагріті.

- Під час усіх операцій з концентрованими кислотами і лугами обов'язково користуйтеся гумовими рукавицями та захисними окулярами.

- Основні кількості кислот та інших агресивних рідин повинні зберігатися в приміщенні, спеціально призначеному для цього.

II.	Вимоги безпеки перед початком роботи

- Розливати кислоти та інші агресивні рідини з бутлів великої місткості у видаткові склянки треба за допомогою сифона, використовуючи як джерело тиску гумову грушу, ручний насос або ножну повітродувку.

- Особливо обережно під тягою треба розливати концентровані кислоти: нітратну, хлоридну та інші димлячі речовини, а також аміак, щоб запобігти отруєнню.

- Переносити склянки з реактивами треба в плетених корзинах або іншій тарі, що забезпечує зручне й безпечне транспортування.

- Не можна переносити і навіть піднімати склянки з кислотами та іншими агресивними рідинами, взявши їх тільки зашийку посудини.

- Доставлені в лаборантську реактиви розміщують у призначених для них місця зберігання.

- Не можна наливати гарячі або навіть теплі рідини в товстостінні посудини і прилади і добавляти в них сульфатну кислоту.

- Великі шматки їдких лугів потрібно розколювати на дрібні кусочки в спеціально відведеному місці, користуючись захисними окулярами, рукавицями.

III.	Вимоги безпеки під час роботи

1. Розбавляючи концентровані кислоти водою, треба лити кислоту у воду, а не навпаки, постійно перемішуючи. Доливання води до концентрованої кислоти супроводжується сильним нагріванням і розбризкуванням рідин, що може призвести до опіків.

2. Для розбавляння концентрованих кислот  і змішування речовин, що супроводжується виділенням тепла, потрібно користуватись тільки тонкостінним або фарфоровим посудом.

- Використовувати сульфатну кислоту в ексикаторі як водовбираючий засіб забороняється.

- Розчиняти луги треба у фарфоровому посуді, повільно добавляючи до води невеликі порції речовини при безперервному перемішування. Кусочки лугу треба брати тільки пінцетом або щипцями.

ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

- Відпрацьовані кислоти і луп: слід збирати окремо в спеціально призначений посуд і зливати тільки після нейтралізації.

- Розлиті випадково кислоти або розчини лугів збирати і зливати в місця за вказівкою вчителя.

V. Вимоги безпеки в аварійній ситуації.

- Щоб уникнути опіків порожнини рота, а також отруєння, забороняється набирати розчин кислот і лугів у піпетку ротом. Для засмоктування цих речовин користуйтесь піпетками з пастками та гумовими грушами.

- Розлиті кислоти або луги необхідно негайно засипати піском, нейтралізувати і після цього прибрати.

- У випадку аварії, коли починають виділятись значні кількості отруйних газів і пари, треба негайно вивести учнів з приміщення і після цього приступити до ліквідації аварійного стану, користуючись протигазом та іншими захисними засобами.	л

Розроблено вчителем хімії;____________	   Л.А.Віннічук

(підпис)	(прізвище, ініціали)

Погоджено:

Заступник  директора, керівник служби охорони праці____________  Т.О.Комар

(підпис)	(прізвище, ініціали)