Затверджено:

Наказом директора від____№___

Директор  школи______  Н.О.Загайна

Інструкція №_____

з охорони праці

при роботі з органічними розчинниками

I.	Загальні положення

- Працюючи з органічними розчинниками, треба врахувати, що багато з них небезпечні як сполуки, які мають значну токсичність, і що більшість з них легкозаймиста.

- Під час роботи з розчинниками завжди треба бути дуже обережним, не можна допускати навіть незначної недбалості, бо це може призвести до нещасного випадку.

II.	Вимоги безпеки перед початком роботи.

- Роботу з розчинниками виконувати обов'язково у витяжній шафі.

- Посуд, в якому виконується дослід з органічними розчинниками, перед заповненням повинен бути чистим і сухим.

- Розчинники необхідно зберігати у товстостінному скляному посуді з притертою пробкою

III.	Вимоги безпеки під час роботи

- Під час роботи з легкозаймистими розчинниками всі горілки, що є у витяжній шафі, де виконується дослід, треба погасити, а електричні нагрівники з відкритою спіраллю вимкнути.

- Недопустимо під час дослідів з розчинниками залишати робоче місце без нагляду.

- Кількість розчинників, що є одночасно в кабінеті, не повинна перевищувати потреби для уроку, який проводиться.

IV.	Вимоги безпеки після закінчення роботи.

1. Забороняється виливати органічні розчинники в каналізацію. Потрібно збирати їх після проведеної роботи в призначену для цього тару, що герметично закривається,і знищувати в місцях, погоджених із санітарною та пожежною інспекціями.

V.	Вимоги безпеки в аварійній ситуації.

- Роботу, пов'язану з небезпекою загоряння, спалаху або вибуху, треба виконувати   . стоячи.

- Якщо під час роботи будуть розлиті органічні розчинники, то необхідно:

- вивести учнів з приміщення;

- погасити всі пальники і вимкнути електричні прилади;

- зачинити двері, відчинити вікна або кватирки;

- зібрати розлиту рідину ганчіркою або рушником, викрутити їх над широкою посудиною,    а    потім    рідину    перелити    в    посудину    для    збирання

відпрацьованих рідин;

- припинити провітрювання приміщення тільки після того, як повністю зникне запах розлитого розчинника;

- під час прибирання треба користуватись захисними окулярами та гумовими рукавцями.

Розроблено вчителем хімії _______________        Л.А. Віннічук

(підпис)	(прізвище, ініціали)

Погоджено:

Заступник  директора, керівник служби охорони праці_____________Т.О.Комар

(підпис)	(прізвище, ініціали)