Затверджено:

Наказом директора школи

Від_________№________

Директор школи__________Н.О.Загайна

Інструкція №______

з охорони праці при зберіганні хімічних реактивів.

I.	Загальні положення

- Хімічні реактиви зберігаються у приміщенні лаборантської (препараторської) у кількостях і порядку, що передбачені цими Правилами.

- Кожний реактив потрібно зберігати завжди в одному й тому самому відведеному для нього місці.

- Рідкі хімічні реактиви зберігають у товстостінних склянках з притертими пробками, тверді — у товстостінних скляних банках також з притертими пробками.

- На кожній склянці, банці повинна бути етикетка з точною назвою реактиву та його формулою, крім того, на тарі з вогненебезпечними речовинами на етикетці повинен бути напис "вогненебезпечно".

- Зберігати хімічні речовини без етикеток із нерозбірливими написами не дозволяється.

II.	Зберігання вогне - і вибухонебезпечних речовин

Вогне - і вибухонебезпечні речовини, що застосовуються в кабінетах хімії, за правилами спільного зберігання можна поділити на такі групи:

- речовини, що можуть утворювати суміші: нітрати калію, бертолетова сіль та інші нітрати кальцію, натрію, барію;

- самозаймисті від води й повітря речовини: калій металевий, натрій металевий, кальцій металевий, карбід кальцію, пероксид натрію, пероксид барію, алюмінієвий пил, цинковий пил та інші;

- легкозаймисті й горючі речовини, тобто речовини, які легко спалахують від дії відкритого полум'я. До них належать:

а)	рідкі речовини: бензин, бензол, сірковуглець, ацетон, скипидар, толуол,
ксилол, гас, спирти (етиловий, бутиловий та інші), діетиловий ефір тощо;

б)	тверді речовини: целулоїд, фосфор червоний та інші;

- речовини, що спричиняють спалахування: бром, нітратна та сульфатна кислоти, оксид хрому (V), перманганат калію;

- горючі речовини: сірка, вугілля та інші.

- Кожна з перелічених груп хімічних речовин повинна зберігатися окремо одна від одної. У лаборантській склянки й банки з легкозаймистими і вогненебезпечними хімічними речовинами треба зберігати в залізних шафах або в спеціальних металевих ящиках, що закриваються кришкою, стінки й дно яких викладають листовим азбестом. Ящики встановлюють на підлозі віддалік від проходів і нагрівальних приладів.

- При зберіганні вогне- і вибухонебезпечних речовин, виходячи з фізико-хімічних властивостей, треба додержуватись додаткових заходів безпеки, а саме:

а)	діетиловий (сірчаний) ефір потрібно зберігати ізольовано від інших речовин у
холодному й темному місці, бо при зберіганні сірчаного ефіру на світлі утворюється вибухова речовина — пероксид етилу;

б)	металевий калій і натрій повинні зберігатися в товстостінних скляних банках
з широкими шийками, які щільно закриваються корковою пробкою, під шаром
сухого гасу, парафіну або трансформаторного масла в ящиках з піском;

в)	пероксид натрію дозволяється зберігати в залізних банках із залізними кришками, які щільно закриваються, або в товстостінних, скляних банках з притертими пробками. Пероксид натрію — окислювач. У суміші з горючими речовинами вибухонебезпечний. Легко спалахує від змочування невеликою кількістю води. Зберігати в сухому місці, не допускаючи контакту з горючими матеріалами, оберігати від зволоження, пилу і світла;

г)	сірковуглець у зв'язку з підвищеною леткістю і вогненебезпечністю треба  зберігати під шаром води. З водою сірковуглець не взаємодіє і в ній не розчиняється;

д)	перманганат калію, бертолетову сіль, пероксид натрію, пероксид водню, хлорну кислоту (концентровану) та інші окислювачі не можна зберігати разом з відновниками — вугіллям, сіркою, крохмалем тощо;

є) не можна зберігати металеві калій і натрій, а також фосфор з бромом і йодом;

є) при зберіганні перманганату калію слід пам'ятати, що він сприяє спалахуванню горючих матеріалів: гліцерин при кімнатній температурі спалахує внаслідок стикання з порошком перманганату калію; від змочування порошку перманганату калію утворюється неміцний продукт (МП2О7), який легко розкладається з вибухом; при розтиранні порошку перманганату із сіркою або фосфором відбувається вибух.

- Місткість скляного посуду для зберігання легкозаймистих рідких речовин не повинна перевищувати 1 л. Якщо місткість велика, її поміщають у герметичний металевий футляр.

- Кристалічний йод треба зберігати в товстостінній, з темного скла банці з притертою пробкою.

- У приміщені, де зберігаються хімічні реактиви, повинні бути засоби пожежогасіння: азбестова або суконна ковдра, вуглекислотний вогнегасник, ящик або інший резервуар з піском.

Розроблено вчителем хімії:_________	Л.А.Віннічук

(підпис)    (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Заступник директора, керівник служби охорони праці :____________      Т.О.Комар

(підпис)     (прізвище, ініціали)