Затверджено

наказом директора

від______№______

Директор школи_________Загайна Н.О.

Інструкція №____

з охорони праці

при роботі із скляним посудом та іншими виробами зі скла.

I.	Загальні положення

1. Під час роботи із скляним хімічним посудом, приладами, скляними трубками та іншими виробами із скла внаслідок неправильного поводження з ними трапляються нещасні випадки:

а)	опіки рук при необережному поводженні із скляним посудом, нагрітим до
високої температури;

б)	поранення рук і обличчя внаслідок розривання посудин або приладів при
порушенні правил використання виробів із скла, що не відповідають за своєю
якістю умовам проведення реакції.

II.	Вимоги безпеки перед початком роботи.

- Установку або окремі частини, що перебувають під вакуумом, треба екранувати дротяним екраном; під час роботи обов'язково користуватися захисними окулярами.

- У вакуумних установках і приладах застосовувати плоскодонний посуд не дозволяється.

- Скляні посудини, призначені для роботи під вакуумом, заздалегідь випробовують на максимальне розрідження. Перед випробуванням посудину треба обгорнути рушником або натягнути на неї металеву сітку. Такі самі заходи безпеки застосовуються під час проведення фільтрування під розрідженням.

- Щоб не порізати рук, кінці скляних трубок і паличок, що застосовуються для розмішування розчинів та інших цілей, повинні бути оплавленні.

III.	Вимоги безпеки під час роботи.

- Під час роботи на установці із скла в умовах, коли є хоч невелика ймовірність аварії, розривання посудин тощо, обов'язково треба обгородити всю установку захисним екраном із оргскла, а найнебезпечніші ділянки установки - металевою сіткою або металевим кожухом.

- Усі види механічної імовірності термічної обробки скла треба виконувати з використанням захисних окулярів.

- Посудину з гарячою рідиною не можна закривати притертою пробкою доти, поки вона не охолоне.

- Переносячи посудини з гарячою рідиною, треба брати їх руками, захищеними рушником; велику посудину при цьому тримають однією рукою за дно, другою за шийку.

- Для змішування або розбавлення речовин, з яких виділяється тепло, треба користуватися фарфоровим або термостійким хімічним посудом.

- Великі хімічні стакани треба піднімати двома руками так, щоб відігнуті краї   стакана спиралися на вказівні й великі пальці.

- Щоб відкрити пробку в посудині, яку заїло, треба спочатку постукати по краях пробки знизу вгору дерев'яним молоточком. Якщо це не допомагає, потрібно обережно підігріти шийку посудини так, щоб не нагрілася пробка; нагрівати можна рушником, змоченим гарячою водою, обгорнувши ним шийку посудини, або над полум'ям спиртового пальника, безперервно обертаючи посудину навколо осі, не доторкуючись до полум'я. Не можна підігрівати посудину над відкритим полум'ям, якщо в посудині містяться легкозаймисті, вибухонебезпечні та отруйні речовини.

- При складанні приладів з'єднанням окремих їх частин за допомогою гумових трубок, а також при інших роботах із склом необхідно захищати руки рушником.

IV.	Вимоги безпеки після закінчення роботи.

1. Після закінчення роботи учні повинні прибрати своє робоче місце, результати дослідів злити у відповідний посуд, помити пробірки. Після закінчення роботи ретельно вимити руки з милом.

V.	Вимоги безпеки в аварійній ситуації.

- Під час миття скляного посуду треба пам'ятати, що скло крихке, легко ламається і тріскається від ударів, різкої зміни температури.

- Забороняється користуватися скляним посудом або приладами, що мають хоча б невеликі тріщини.

- При травмуванні учня потрібно повідомити медперсонал, а при необхідності викликати швидку допомогу по телефону 103.

Розроблено вчителем хімії:____________	  ВіннічукЛ.А.

(піюпис)	(прізвище, ініціали)

Погоджено:

Заступник  директора, керівник служби охорони праці ___________           Комар Т.О.

(підпис)	       (прізвище, ініціали)