Затверджено:

Наказ директора школи

від_________№______

Директор школи________Н.О.Загайна

ІНСТРУКЦІЯ №____
про заходи пожежної безпеки 
у кабінеті (лабораторії) хімії

- Сфера застосування

  - Дія цієї Інструкції поширюється на кабінети (лабораторії) хімії навчального закладу. Інструкція визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки у цих кабінетах (лабораторіях).

  - Ця Інструкція є обов’язковою для вивчення та виконання всіма учасниками навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) хімії.

  - Згідно з будівельними нормами і правилами кабінет (лабораторія) хімії (далі — кабінет) відноситься до категорії «В», за Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ) — до класу зони П-ІІа.

- Вимоги пожежної безпеки та електробезпеки

  - Кабінет повинен постійно утримуватися в чистоті.

  - Розміщення меблів і обладнання у кабінеті не повинно перешкоджати евакуації людей і підходу до засобів пожежогасіння.

  - Навчально-наочні засоби, які розміщуються у кабінеті, мають зберігатись у шафах, на стелажах чи стаціонарно встановлених стійках.

  - Учасники навчально-виховного процесу зобов’язані знати пожежну небезпеку застосовуваних хімічних реактивів і речовин, засоби їх гасіння та дотримуватися заходів безпеки під час роботи з ними.

  - У кабінеті не дозволяється:

- залишати без нагляду ввімкнені у мережу електроприлади;

- застосовувати для миття підлоги та обладнання легкозаймисті або горючі речовини (бензин, ацетон, гас тощо);

- користуватися електронагрівачами з відкритою спіраллю;

- залишати без нагляду робоче місце, запалені пальники та інші нагрівальні прилади;

- сушити предмети, що можуть горіти, на опалювальних приладах;

- зберігати будь-які речовини, пожежонебезпечні властивості яких не досліджено;

- тримати легкозаймисті та горючі речовини біля відкритого вогню, нагрівальних приладів, пальників тощо;

- виливати відпрацьовані легкозаймисті та горючі рідини у каналізацію.

  - У кабінеті повинні бути справні первинні засоби пожежогасіння:

- вогнегасники вуглекислотні, пінні або порошкові, які розміщують безпосередньо у кабінеті;

- ящик або відро з піском (об’ємом близько 0,01 м3) і совком;

- покривало з вогнетривкого матеріалу.

  - До первинних засобів пожежогасіння необхідно забезпечити вільний доступ.

  - Під час експлуатації та технічного обслуговування вогнегасників слід керуватися вимогами, викладеними у паспортах заводів-виробників, та затвердженими в установленому порядку регламентами технічного обслуговування вогнегасників кожного типу.

  - Несправності в електромережах та електроапаратурі, які можуть спричинити іскріння, коротке замикання, нагрівання ізоляції кабелів і проводів понад норму, мають негайно усуватись.

  - Усі доступні для торкання електротехнічні пристрої потрібно надійно ізолювати.

  - Усе електрообладнання підлягає зануленню або заземленню відповідно до вимог ПУЕ.

  - Роботи, пов’язані з виділенням легкозаймистих, вибухонебезпечних речовин, слід виконувати у витяжних шафах зі справною вентиляцією. Припливно-витяжна вентиляція повинна вмикатися за 30 хвилин до початку роботи і вимикатися після закінчення робочого дня.

  - Після закінчення занять усі електроустановки в кабінеті слід відключити, усі речовини та матеріали прибрати у спеціально призначені для цього ємкості для наступної нейтралізації або ліквідації; учитель повинен оглянути кабінет, усунути виявлені недоліки і зачинити його, знеструмивши електромережу. Вмикання і вимикання всієї електромережі кабінету повинно здійснюватися одним загальним рубильником.

  - Зберігати хімічні реактиви слід у приміщенні лаборантської відповідно до груп зберігання.

- Обов’язки та дії працівників у разі виникнення пожежі

  - Загоряння у кабінеті слід відразу ліквідувати.

  - У разі виникнення пожежі необхідно:

- негайно повідомити про це пожежну охорону (тел. 101); при цьому слід чітко назвати адресу навчального закладу, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей у будівлі, а також свою посаду та прізвище;

- розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації учнів з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;

- вимкнути приймачі електроструму та вентиляцію;

- вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння;

- сповістити про пожежу керівника навчального закладу або працівника, що його заміщує;

- за потреби викликати медичну службу.

  - Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно ретельно перевірити кабінет, щоб унеможливити перебування учнів у небезпечній зоні.

  - У разі виникнення пожежі необхідно утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, інакше доступ кисню збільшить осередок пожежі, і вогонь та дим поширяться до суміжних приміщень.

  - Залишаючи кабінет після ліквідації пожежі, потрібно зачинити за собою двері.

  - Легкозаймисті та горючі рідини й електропроводку під напругою необхідно гасити піском, вогнетривким покривалом, порошковими вогнегасниками; знеструмлену електропроводку можна гасити водою або будь-якими наявними вогнегасниками. Загоряння у витяжній шафі ліквідується вогнегасниками після вимкнення вентилятора.

Розроблено вчителем хімії:_______	    Л.А.Віннічук

Погоджено:

Заступник директора, керівник служби охорони праці __________ Т.О.Комар