Затверджено:

Наказом директора школи

від________№______

Директор школи________Н.О.Загайна

Інструкція №_____

з охорони праці

під час проведення лабораторних і практичних робіт у кабінеті

хімії.

I.	Загальні положення

- Усі учні під час проведення практичних занять у кабінеті хімії повинні бути забезпечені спецодягом і засобами індивідуального захисту (халатами, гумовими рукавицями та ін.) за діючими нормами, що передбачені для працівників хімічних лабораторій.

- Спецодяг і засоби індивідуального захисту повинні зберігатись в щафах, спеціально призначених для цієї мети.

- Вхід стороннім особам до кабінету хімії під час проведення практичних занять забороняється.

- Доступ учнів до місць зберігання хімічних реактивів повинен бути виключений.

- Кількість розчинників, що є одночасно в кабінеті хімії, не повинна перевищувати потреби для уроку, який проводиться

II.	Вимоги безпеки перед початком роботи

1.	Перед початком практичних занять у кабінеті хімії перевіряють справність всього обладнання,   газової   мережі,   роботу   вентиляції  тощо.   У   разі   виявлення   якихось несправностей, що можуть створити підвищену небезпечність, робота в кабінеті хімії не виконується доти, доки не усунуть цих несправностей.

2.	Користуючись якими-небудь речовинами для дослідів, треба уважно прочитати етикетку

на склянці або іншій тарі, в якій зберігаються реактиви, щоб запобігти помилкам, що можуть призвести до нещасних випадків.

3.	Перед початком роботи на парті учня повинні бути зошит,' ручка, інструкція по
виконанню роботи та реактиви. Учні повинні ознайомитись з правилами техніки безпеки
при виконанні хімічних дослідів.

III.	Вимоги безпеки під час виконання роботи

- Досліди, що супроводжуються виділенням шкідливих газів і пари, проводять тільки у витяжній шафі із справно діючою вентиляцією.

- Установлені у витяжній шафі прилади, в яких проводять досліди з легкозаймистими або вибухонебезпечними речовинами, обгороджують(з боку стулок шафи) захисним екраном з органічного скла. Досліди з такими речовинами виконує тільки вчитель.

- Забороняється брати реактиви не захищеними руками. Для цього використовують фарфорові ложки, шпателі або совочки.

- Насипати або наливати реактиви треба на столі.

- Просипаний або пролитий випадково реактив зсипати або зливати у тару до основної кількості реактивів не дозволяється.

- Для нейтралізації пролитих на стіл чи на підлогу кислот або лугів у кабінетах хімії повинні стояти склянки із заздалегідь приготовленими, нейтралізуючими речовинами(соди та оцтової кислоти).

- Визначаючи речовину за запахом, не можна нахилятись над горлом посудини і сильно вдихати пару і газ, що виділяється. Для цього треба легким рухом долоні над горлом       j посудини спрямувати пару або газ до носа і вдихати обережно.

8.Закріплювати посуд у тримачах штатива потрібно обережно, обертаючи посуд навколо осі, поки не відчується невелике утруднення в обертанні.

- Під час нагрівання рідин не можна заглядати в посудину згори, бо в разі можливого викидання нагрітої речовини можуть бути нещасні випадки.

- Забороняється тримати воїне- і вибухонебезпечні речовини поблизу відкритого вогню і сильно нагрітих предметів.

- Забороняється залишати без нагляду запалені газові пальники і спиртівки, а також увімкнені електронагрівальні прилади.	;

- Під час роботи з легкозаймистими, вогне- і вибухонебезпечними реактивами не сліл носити одяг із синтетичних або змішаних тканин, бо в разі спалахування ці тканини не горять, а плавляться, пристають до шкіряного покриву, спричиняючи важкі опіки.

IV.	Вимоги техніки безпеки після закінчення роботи

- Після закінчення роботи треба негайно вимкнути електроприлади, закрити газові й водопровідні крани.

- Не можна виливати в раковину залишки кислот, лугів, сірчистих сполук, вогненебезпечних рідин, а також розчини, утворені в результаті досліду. Ці речовини треба зливати в призначені для цієї мети склянки.

- Щоб запобігти засміченню каналізації, не можна кидати в раковину папір, пісок та інші речовини.

- Після закінчення роботи учні повинні результати дослідів злити у відповідний посуд, пробірки помити на своєму робочому місці, помити руки з милом, прибрати робочий стіл і здати його вчителю.

V.	Вимоги техніки безпеки в аварійній ситуації.

- У випадку аварії (розбився прилад, склянка з агресивною рідиною), коли починають виділятися значні кількості отруйних газів і пари, треба негайно вивести всіх учнів з приміщення і після цього приступити до ліквідації аварійного стану, користуючись протигазом та іншими захисними засобами.	;

- Металеві калій і натрій, що загорілися, треба гасити порошковим вогнегасником, сухим піском, сухою магнезією або за допомогою азбестової ковдри. Забороняється застосовувати для гасіння лужних металів воду, пінні вогнегасники та двооксид карбону.

- Якщо під час аварії будуть розлиті органічні розчинники, то необхідно:

а) негайно вивести учнів з приміщення;

б) погасити в приміщенні всі пальники та вимкнути електричні прилади;

в) зачинити двері, відчини вікна або кватирки;

г) зібрати розлиту рідину ганчіркою або рушником, викрутити їх над широкою посудиною, а потім рідину перелити в посудину для збирання відпрацювавши рідин;

д) припинити провітрювання приміщення тільки після того, як повністю зникне запах розлитого розчинника;

є) під час прибирання треба користуватись захисними окулярами й гумовими рукавицями.

4.	Якщо виявляться якісь несправності у використовуваних вами приладах, установках,
недоброякісність посуду, негайно припиніть роботу і повідомте вчителя.

5. У випадку виникнення пожежі потрібно негайно повідомити по телефону 01, звільнити приміщення, в міру можливостей здійснити заходи по ліквідації пожежі,використовуючи всі засоби пожежогасіння, які знаходяться в кабінеті.

- При короткому замиканні струму необхідно знежирити розподільник-щит, звільнити приміщення, повідомити дирекцію навчального закладу.

- При травмуванні учня потрібно повідомити медперсонал, а при необхідності викликати швидку допомогу по телефону 103.

Розроблено вчителем хімії:_______________           Л.А.Віннічук

(підпис)	(прізвище, ініціали)

Погоджено:

Заступник директора, керівник служби охорони праці_________  Т.О.Комар

(підпис)   (прізвище, ініціали)