Затверджено:

Наказом директора школи

від_______№______

Директор школи_______Н.О.Загайна

Інструкція № _____

з охорони праці

при використанні електроенергії та електроприладів

I.	Загальні положення

Поводження з електроприладами в кабінетах хімії потребує великої обережності й безумовного виконання правил електробезпеки.

1.	У кабінеті хімії треба використовувати електронагрівники та інше електричне
обладнання тільки заводського виготовлення.

При експлуатації керуватися паспортом та інструкцією заводу-виготовлювача.

2.	Усі електронагрівальні прилади під час їх експлуатації повинні мати достатню
теплоізоляцію знизу і з боку стін.

Як теплоізоляцію можна використати керамічні плити, листовий азбест та інші негорючі матеріали з малою теплопровідністю.

3.	Електроприлади, що перебувають в експлуатації, періодично оглядає особа,
відповідальна за електрогосподарство; вона також, перевіряє захисне заземлення,
електропроводку і загальний стан електромережі.

Якщо є порушення в стані електромережі, подача струму до робочих місць забороняється.

- Подачу струму через загальний рубильник до робочих місць і вимикання його після закінчення робіт виконує тільки вчитель, або особа, яка обслуговує електромережу школи.

- Штепсельні розетки і встановлене обладнання можуть перебувати лід струмом на час проведення дослідів.

- Після закінчення експериментів подача струму негайно припиняється. Шафи з розподільними пристроями замикають на замок.

II.	Електрична мережа

Електропроводка, установлення елктрообладнання та приладів у кабінеті хімії повинні відповідати вимогам діючих Правил улаштування електроустановок (ПЕУ), в тому числі:

1.	Усі доступні для доторкування електротехнічні пристрої надійно ізолюють.

- Вмикати в мережу електроприлади потужністю до 800 Вт можна через штепсельні розетки, що застосовуються для звичайної мережі. Потужніші нагрівники та інші прилади необхідно приєднувати до рубильників (закритого типу) або розподільних щитів.

- Розподільні пристрої вміщують у шафах, виготовлених з негорючих або важко горючих матеріалів.

Контрольно-вимірювальні прилади монтують на щитах у місцях, які зручні для спостереження і обслуговування,

- Заземлення електрообладнання треба виконувати за інструкцією з техніки безпеки під час експлуатації електроустановок до 1000 В у школах та інших закладах освіти.

- Вмикання і вимикання всієї електромережі кабінету хімії повинно здійснюватися одним загальним рубильником.

- Розетки для вмикання електронагрівальних та інших приладів розміщують на торцевому боці робочого стола або на стіні біля робочого місця.

- Для живлення переносних електроприймачів потрібно застосовувати гнучкі проводи, спеціально призначені для цієї мети, з урахуванням можливих механічних дій. Жили зазначених проводів повинні бути в спільній оболонці.  '

- Не дозволяється підвішувати проводи на цвяхах, пропускати їх крізь отвори у стінах, у стулках витяжних шаф, приладах тощо без ізоляційних трубок; залишати незахищеними в місцях, де вони можуть бути пошкоджені; залишати без ізоляції оголені проводи; приєднувати, проводи один до одного скручуванням; користуватися несправними штепсельними з'єднаннями, перемикачами тощо.

10.	У разі загоряння електропроводки необхідно негайно вимкнути
електроустановку, а полум'я гасити тільки піском або вуглекислотним
вогнегасником, а при необхідності викликати пожежну службу за телефоном 01.

Розроблено вчителем хімії:______________	Л.А.Віннічук

(підпис)	(прізвище, ініціали)

Погоджено:

Заступник директора, керівник служби охорони праці ___________   Т.О.Комар

(підпис)	  (прізвище, ініціали)