Затверджено:

наказом директора

від_______  №_________

Директор школи  ______  (Н.О.Загайна)

Інструкція №___

з охорони праці

При виконанні робіт з металічним калієм і натрієм.

I.	Загальні положення

Лужні метали калій і натрій енергійно взаємодіють з водою, при цьому виділення .

водню супроводжується вибухом.

Під час роботи з металевим калієм і натрієм треба бути особливо обережним.

II.	Вимоги безпеки перед початком роботи

- Не можна допускати контакту калію і натрію з водою, вологими предметами, а також органічними сполуками, що містять хлор, і твердого двооксиду вуглецю.

- Забороняється працювати з лужними металами при високій вологості в приміщенні.

- Зберігати металевий калій і натрій треба в скляній банці, щільно закритій корковою пробкою, під шаром зневодненого гасу, парафіну або трансформаторного масла. Банки поміщають у металевий ящик з піском.

III.	Вимоги безпеки під час роботи

- Усі роботи з металевим калієм і натрієм треба виконувати на листах у витяжній шафі, надівши захисні окуляри і гумові рукавиці, віддалік від джерел води і тепла.

- Виймати металевий калій і натрій з тари, завантажувати їх в апарати, тощо, слід тільки пінцетом або щипцями. Гас, парафін і трансформаторне масло з поверхні металів витирають фільтрувальним папером.

- Різати лужні метали слід на фільтрувальному папері сухим і гострим ножем. Первинне різання лужного металу треба виконувати під шаром трансформаторного масла або гасу для зняття верхнього пероксидного шару, оскільки внаслідок контакту пеорксидних сполук з чистим металом на відкритому повітрі може відбутися вибух.

- Прилади і посуд, в яких можна підозрювати наявність металевих калію і натрію, треба спочатку промити етиловим спиртом і тільки після того, коли весь метал розчиниться в ньому, можна мити водою.

IV.	Вимоги безпеки після закінчення роботи.

- Відходи   (обрізки)   металевих   калію   і   натрію   збирати   в   окремі   банки   із  зневодненим гасом для наступного знищення в цей самий день. Нагромаджувати залишки лужних металів забороняється.

- Викидати залишки металевих калію і натрію в каналізаційну раковину або тару для збирання сміття забороняється.

3. Відходи калію й натрію в кількості до 2г знищують повністю, розчиняючи їх в етиловому спирті. Розчиняти треба невеликими порціями, утворений розчин зливають у каналізацію.

V. Вимоги безпеки в аварійній ситуації

- Металевий калій і натрій, що загорілися, треба гасити порошковим вогнегасником, сухим піском, сухою магнезією або за допомогою азбестової ковдри.

- Забороняється застосовувати для гасіння лужних металів воду, пінні вогнегасники та двооксид вуглецю.

Розроблено вчителем хімії: _______________          Віннічук Л.А.

(підпис)	(прізвище, ініціали)

Погоджено:

Заступник директора, керівник служби охорони праці _____________    Комар Т.О.

(підпис)        (прізвище, ініціали)